国威HB8000酒店对接文档

==========================酒店接口V3.32.=========================

前言：文档中酒馆软件等第三方对接软件用PMS表示，话务台用国威HB8000表示。

===============================================================

| 文件编号 | CH-2019-0642 |  |
| --- | --- | --- |
| 版 本 | ## V3.32 |  |
| 生效日期 | 2019-6 |  |
| 分 发 号 |  |  |
| 受控状态 |  |  |

| 制 订 |  |
| --- | --- |
| 审 核 |  |
| 批 准 |  |

文件变更履历

| 版本 | 修订日期 | 修订人 | 修订内容简述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2016-2-28 |  |  |  |
| 2.0 | 2018-2-5 |  |  |  |
| 2.61 | 2018-4-12 |  |  |  |
| 2.76 | 2018.7-9 |  |  |  |
| 2.93 | 2018-11-21 |  |  |  |
| 3.0 | 2019-1.15 |  |  |  |
| 3.1 | 2019-6-20 |  |  |  |
| 注1：每次更改归档文件（指归档到事业部或公司档案室的文件）时，需填写此表。 注2：文件第一次归档时，“修订内容简述”栏写“新版发行”。 注3：文件首次版本为“A”，修改后升级依序为“B，C，D……Z” 若超过Z则回复至A1……Z1。依此类推。 |  |  |  |  |

1.转接方式

1.1串口转发方式：

1.1.1 设置方式，话务台进入[系统设置]->[数据转发]->[串口转发]，选中“转发给”，并选中实际的转发串口号。

1.1.2 转发串口通信参数

波特率 2400, 无校验位, 数据位 8, 停止位 2

1.2 网口转发方式：

1.2.1: 设置方式，话务台进入[系统设置]->[数据转发]->[网络转发]，选中“转发”，在“目标机器名”中设定对端（酒管软件所在电脑)IP地址、点击[测试连接]，测试连接情况。

1.2.2: 网络通信参数：采用TCP连接方式，本端模式TCP Client, 固定连接至TCP Server 3777端口。

1.2.3：心跳（可选）国威HB8000每隔20秒发一次，发送R22；第三方软件需回复Q22#，3次收不到，将进行自动重连。

1.3 文件保存方式[仅用于保存话单]：

1.3.1 设置方式，话务台进入[系统设置]->[数据转发]，选中“话单保存”项，然后指定话单文件保存的路径。

1.3.2.话单文件以每日为单位产生，以“yyyymmdd.txt”形式命名，其中yyyy表示年份，mm表示月份，dd表示日。

--------------------------------------------------------------

2.话单格式

2.1 话单格式

国威HB8000->PMS

T始话 时长 主叫 内线号码 被叫 话单类型 话费 (回车换行)

采用ASCII码，每条话单以特定字母（T或C）打头，以回车换行(0D 0A)结尾，每项占据固定宽度，均为左对齐。

T始话 时长 主叫 内线号码 被叫 话单类型 话费 (回车换行)

采用ASCII码，每条话单以T打头，以回车换行(0D 0A)结尾，每项占据固定宽度，均为左对齐。

例如

T20050920083428 000324 8012            8012    02134567890             1       02 0.50     (回车换行)

(注意每条话单结尾处有回车换行)

始话：2005年09月20日08时34分28秒 宽度:15(字母T除外)

时长：00时03分24秒 	宽度:7

主叫：8012 		宽度:16

内线号码：8012                   宽度:8

被叫：02134567890	宽度:24

中继号：1		宽度:8(内线电话则中继号为0)

话单类型：02                    	宽度:3(00:国际长途;01:港澳台;02:国内长途;03:长途手机;04:特服电话;05:本地网电话;06:传呼;07:手机市话;08:一般市话;09:内线电话;10:IP国际长途;11:IP国内长途;12:呼入电话; 13:免费电话; 14:汇接电话; 19：未接电话)

话费：0.50                       	宽度:8

--------------------------------------------------------------

3.等级设定

以下为话务台软件的分机等级控制接口，指令酒店管理软件等（下文用PMS表示）传入，指令形式为ASCII码，每条指令以#结束(没有回车换行)

设定分机等级

PMS->国威HB8000:	01*P*XXXX#                  设置XXXX分机的等级为P, XXXX为弹性编码

国威HB8000->PMS: R10*P*XXXX(回车换行，下同)

例如：Q01*3*8123#            设置8123分机的等级为3

R01*3*8123           	 已经设置成功

--------------------------------------------------------------

4.叫醒服务

设定叫醒服务

PMS->国威HB8000:	Q02*HHMM*XXXX#  设置XXXX分机的叫醒时间为HH:MM, XXXX为弹性编码

国威HB8000->PMS:	 R02*HHMM*XXXX

国威HB8000->PMS: R28*HHMM*XXXX		叫醒成功

国威HB8000->PMS: R29*HHMM*XXXX		叫醒失败

例如：Q02*0750*8000#       设置8000分机的叫醒时间为07:50

R02*0750*8000     	 已经设置成功

Q02**8000#           清空8000分机的叫醒时间

R02**8000         	 已经设置成功

--------------------------------------------------------------

5.免打扰设置

5.1	设定内线免打扰设置

PMS->国威HB8000:	Q03*P*XXXX#    设置XXXX分机的免打扰开关(P:0-关 1-开)，XXXX为弹性编码

国威HB8000->PMS: R03*P*XXXX

例如：Q03*1*8012#        设置8012分机的免打扰开关为开

R03*1*8012          已经设置成功

5.2	设定外线免打扰设置

PMS->国威HB8000:	Q04*P*XXXX#    设置XXXX分机的免打扰开关(P:0-关 1-开)，XXXX为弹性编码

国威HB8000->PMS: R04*P*XXXX        已经设置成功

例如：Q04*1*8012#        设置8012分机的免打扰开关为开

R04*1*8012                     已经设置成功

--------------------------------------------------------------

6.分机语音属性设置

6.1 设定【语音属性】设置

PMS->国威HB8000: Q07*P*XXXX#    设置XXXX分机的语音属性(P: 0/1/2/3/4/5/6/7 中文/英语/法语/德语/葡萄牙语/韩语/日语/俄语)，XXXX为弹性编码

国威HB8000->PMS: R07*P*XXXX

例如：

Q07*1*8012#        设置8012分机的语音属性为英语

R07*1*8012         已经设置成功

6.2 设定【语音属性2】设置

PMS->国威HB8000: Q08*P*XXXX#    设置XXXX分机的语音属性(P: 0/1/6/7/8/9/10/11/12 中文/英语/法语/西班牙语/韩语/日语/俄语/自定义1/自定义2)，XXXX为弹性编码

国威HB8000->PMS: R08*P*XXXX

例如：Q08*1*8012#        设置8012分机的语音属性为英语

R08*1*8012         已经设置成功

--------------------------------------------------------------

7.房态MINI吧格式

国威HB8000->PMS

F时间 分机物理号 分机弹编 数据 帐号 (回车换行)

采用ASCII码，每条记录以F打头，以回车换行(0D 0A)结尾，每项占据固定宽度，均为左对齐。

例如

F20110620153028 2      8002         11*12*23*56      20      (回车换行)

(注意每条记录结尾处有回车换行)

时间：2011年06月20日15时30分28秒 宽度:15(字母F除外)

分机物理号：2                    宽度:8

分机弹编：8002                   宽度:16

数据：11*12*23*56                宽度:35（可记录多个代码，用*号间隔）

帐号：20                         宽度:8 (65535表示没有帐号)

===============================话机操作==================================

在话务台-系统参数设置 是否 房态/迷你吧消费登陆帐号

----------设置为 是，则话机输入为（先登入帐号）：*账号*密码#141代码*代码*~~~*代码#

----------设置为 否，则话机输入为：141代码*代码*~~~*代码#

代码包括星号最多输入30位，多个代码用星号隔开，第一个“1”为功能字头)

===============================================================================

8.信息话机设置

设定用户信息

设定：必须至少发送三条协议，包括1、2、3的头一条协议。（Q09*0*XXXX*性别*姓名#、Q09*1*XXXX*电话1*电话2#、Q09*2*XXXX*备注#），否则将可能出现显示不全的问题。

8.1 设定用户性别和姓名

PMS->国威HB8000: Q09*0*XXXX*性别*姓名#     XXXX为弹性编码，性别：1/2 男/女，姓名：最长10个字符（五个汉字）

国威HB8000->PMS: R09*0*XXXX*性别*姓名

例：  Q09*0*8000*1*李四#

R09*0*8000*1*李四

8.2 设定用户联系方式1和联系方式2

PMS->国威HB8000:	Q09*1*XXXX*联系方式1*联系方式2#   XXXX为弹性编码，联系方式号码：最多18个字符

国威HB8000->PMS: R09*1*XXXX*联系方式1*联系方式2

例：  Q09*1*8000*88228899*13566889999#

R09*1*8000*88228899*13566889999

8.2 设置用户备注信息

PMS->国威HB8000:	Q09*MM*XXXX*备注#        XXXX为弹性编码，备注信息：最多128字符，每次截取32个字符（16个汉字）发送，按实际长度控制发送次数 MM : 2/3/4/5  32*4=128字节

国威HB8000->PMS: R09*MM*XXXX*备注

例：备注信息为富强民主文明和谐倡导自由平等公正法治倡导爱国敬业诚信友善，则发送如下：

Q09*2*8000*富强民主文明和谐倡导自由平等公正#

R09*2*8000*富强民主文明和谐倡导自由平等公正

Q09*3*8000*法治倡导爱国敬业诚信友善#

R09*3*8000*法治倡导爱国敬业诚信友善